工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号1，已签字盖章，署名使用单位为“琼海市石壁镇中心幼儿园”，即南俸幼儿园）与《工作联系单》（编号2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号001（南俸幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

| 工程名称 | 东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程-南俸幼儿园室外配套附属设施建设工程 | 内容 | 南俸幼儿园增加部分改造工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 南俸幼儿园 | 计量 编号 | 001（修订） |

事由：关于南俸幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

1.取消地块南侧大门外拆除新建的沥青路952.75㎡，及配套排水沟145.64m、路缘石180m.同时增设35m成品双波形防护栏；（对应工作联系单一第1条，其中防护栏材质经设计单位优化调整为双波形防护栏）

2.原设计的沙水区域，变更为戏水池，而周边原本铺设的鹅卵石171.93㎡，亦替换为大理石地面143.5㎡；（对应工作联系单一第2条）

3.原设计趣味花架1个，变更为沙池1个，再把原设计的探索长廊安装位置改至沙池区域；（对应工作联系单一第3条）

4.原设计攀爬活动区66.1㎡，取消施工；（对应工作联系单一第4条）

5.原设计的EPDM地板取消1470.61㎡，硬化区域现调整硬化为200厚级配碎石+200厚C25混凝土（工序：拉毛.切缝宽6mm,深5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护）1697.85㎡，活动场区域改为再硬化后增铺1.6厚300×300悬浮式地板1599㎡；（注：工作联系单一第5条原为“EPDM地板调整为右侧EPDM材质、中间硬化、左侧悬浮地板三个区域混合设计”，经现场核实，最终方案为原设计EPDM地板全部取消，以本条为准。）

6.沿着红线点1-2-3-4-5-6-7-8新建围墙224.86m；（对应工作联系单一第6条“增加铁艺围栏”，确认单未明确材质，如与铁艺围栏有出入，以现场实际施工为准）

7.原设计仿木纹砖109.6㎡，变更为与现场相邻地板相同的做法；（对应工作联系单一第7条）

8.另增加8m高砼电线杆1根；变压器周边增设成品隔离护栏18m；（对应工作联系单一第8条；注：联系单一第8条提到的变压器容量250KVA及高压计量设备为设备参数，不纳入本次工程量确认范围）

9.取消LOGO墙4.5m³；（对应工作联系单二第1条）

10.应使用单位要求取消场地东南角的攀爬区66.1㎡；（对应工作联系单二第2条）

11.绿化位置增加成品木栅栏。（对应工作联系单二第3条）

以上变更工程量详见后附计算表。

| 建设单位意见： | 代管单位意见： | 监理单位意见： | 施工单位意见： |
| --- | --- | --- | --- |