工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程      编号：

致：海口市工程监理有限公司 （监理单位） 琼海市万泉镇中心幼儿园 （使用单位） 中昌设计集团有限公司 （设计单位） 琼海市城市投资运营有限公司 （建设单位） 琼海市教育局

事由： 本联系单为对前次联系单（东升幼儿园）的补充。根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，修改内容如下： 1.原运动场悬浮地板（规格和型号：30cm*30cm*1.6cm，前次联系单第1条）铺设面积为664m2；其下部硬化区域调整为200厚级配碎石+200厚C25混凝土，面积725m2，硬化优化工序：拉毛、切缝宽6mm、深5cm、填充沥青砂浆、棉毡养护。 2.应使用单位要求，拆除场地内原单层混合结构建筑（拆除面积按拆除影像资料据实结算）；清理后原场地做硬化并铺设悬浮式地板70m2，拼接图案由厂家提供，中心点标高高于周边地面0.03m，并与周边地面找坡平接。 3.取消原设计成品电动推拉门1座（长5m、高1.8m），替换为成品双扇咖色氟碳漆热镀锌方管大门，高2.5m、总宽6m；大门外指定场地换填300厚种植土并铺设台湾草438m2，种植面积以最终现场为准。 4.大门口消防车道拆除原混凝土路面后新建，面积103.79m2（拆除工程量按施工资料据实计取）；大门内消防车道坡道两侧增加挡土墙，总长22.97m；坡道两侧新增镀锌栏杆扶手，总长15.5m。 5.应业主要求对新建围墙做法进行变更，其中总高2.9m的围墙长105.05m、总高2.5m的围墙长29.94m，做法见图。 6.原单层混合结构建筑门口位置增设铸铁盖板水沟14.4m。 请各参建单位予以确认。

承包单位： 项目经理： 日 期：

监理单位意见： 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期：

使用单位意见： 使用单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：

设计单位意见： 设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：

建设单位意见： 建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：

教育局意见： 琼海市教育局（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：