工程量确认单

| 工程名称 | 东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程-万泉镇中心幼儿园东升分园室外配套附属设施建设工程 | 内容 | 东升幼儿园增加部分改造工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 东升幼儿园 | 计量编号 | 003 |
| 事由：关于东升幼儿园增加部分改造工程的确认事宜 根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改（本确认单条目顺序与工作联系单一致，第1～4条对应前次联系单，第5～9条对应补充联系单），修改内容如下： 1.原设计PVC运动地板735.22m2，变更为减震悬浮地板，规格和型号：30cm×30cm×1.6cm，铺设面积664m2；悬浮地板下部硬化区域调整为200厚级配碎石+200厚C25混凝土，面积725m2，硬化优化工序：拉毛、切缝宽6mm、深5cm、填充沥青砂浆、棉毡养护； 2.原设计靠近新建教学楼位置的砖砌围墙，变更为镀锌管栏杆围墙（小柱：50mm×50mm×2.0mm@80；大柱：80mm×80mm×2.5mm@3000；横杆上下两道，规格40×40×2.5mm），立柱整体高度2m，长度124米。备注：联系单原拟采用铝艺栏杆围墙（小柱50mm×50mm×1.8mm、大柱80mm×80mm×2mm、间隙3cm、立柱整体高度2.5m），因成本原因变更为上述镀锌管栏杆围墙做法； 3.增设一个容量为2T的成品玻璃钢隔油池，埋置16.79m DN200波纹管接至W8污水井；隔油池旁增设两个铸铁篦子雨水口，通过5.4m DN200波纹管排至雨水井。备注：联系单中“沙池旁增加两个洗手洗脚水龙头并硬化处理、戏水池旁鹅卵石小径更改为大理石小径、教学楼入口处花池内增设排水井、大门绿化位置优化缩小”等内容已在联系单上取消，不计列； 4.备注：联系单中“新建戏水池顶部增加顶棚”一项已在联系单上取消，不计列； 5.应使用单位要求，拆除场地内原单层混合结构建筑（拆除面积按拆除影像资料据实结算）；清理后原场地做硬化并铺设悬浮式地板70m2，拼接图案由厂家提供，中心点标高高于周边地面0.03m，并与周边地面找坡平接； 6.取消原设计成品电动推拉门1座（长5m、高1.8m），替换为成品双扇咖色氟碳漆热镀锌方管大门，高2.5m、总宽6m；大门外指定场地换填300厚种植土并铺设台湾草438m2，种植面积以最终现场为准； 7.大门口消防车道拆除原混凝土路面后新建，面积103.79m2（拆除工程量按施工资料据实计取）；大门内消防车道坡道两侧增加挡土墙，总长22.97m；坡道两侧新增镀锌栏杆扶手，总长15.5m； 8.应业主要求对新建围墙做法进行变更，其中总高2.9m的围墙长105.05m、总高2.5m的围墙长29.94m，做法见图； 9.原单层混合结构建筑门口位置增设铸铁盖板水沟14.4m。 以上变更工程量详见后附计算表。 |  |  |  |

| 建设单位意见： | 代管单位意见： | 监理单位意见： | 施工单位意见： |
| --- | --- | --- | --- |