工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号1，已签字盖章）与《工作联系单》（编号2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号003（东升幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

| 工程名称 | 东升、东红、千秋、东平、南俸、 上埇和机关等7所幼儿园室外配套 附属设施建设工程-万泉镇中心幼 儿园东升分园室外配套附属设施建 设工程 | 内容 | 东升幼儿园增加部分改 造工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 东升幼儿园 | 计量 编号 | 003（修订） |

事由：关于东升幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

1.原设计PVC运动地板735.22㎡,变更为减震悬浮地板规格和型号：30cm×30cm×1.6cm，铺设面积664㎡，硬化区域现调整硬化为200厚级配碎石+200厚C25混凝土725㎡，硬化优化工序：拉毛.切缝宽6mm,深5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护；（对应工作联系单一第1条）

2.原设计靠近新建教学楼位置的砖砌围墙，变更为镀锌管栏杆围墙(小柱：50mm×50mm×2.0mm@80; 大柱：80mm×80mm×2.5mm@3000；横杆上下两道规格40×40×2.5mm）, 立柱整体高度2m，长度124米;（注：工作联系单一第2条原为“铝艺栏杆围墙，立柱整体高度2.5米”，经设计单位优化调整，现变更为本条内容。）

3.增设一个容量为2T的成品玻璃钢隔油池，埋置16.79mDN200波纹管接至W8污水井；（注：工作联系单一第3条中“沙池旁增加两个洗手洗脚水龙头并进行硬化处理”“戏水池旁鹅卵石小径改为大理石小径”“教学楼入口处花池内增设排水沟”“大门绿化位置优化缩小”等内容，现均已取消。）

4.（注：工作联系单一第4条“新建戏水池顶部加装顶棚（防止树枝、树叶、昆虫掉入水中）”，此项已取消。）

5.旁边增设两个铸铁篦子雨水口，通过5.4mDN200波纹管排至雨水井；（对应工作联系单二第5条，为第3条隔油池排水配套新增内容）

6.大门口消防车道，面积103.79㎡(拆除原混凝土路面后新建，拆除量按施工资料）；大门内消防车道坡道两侧增加挡土墙总长22.97m，坡道两侧新增镀锌栏杆扶手，总长度15.5m；（对应工作联系单二第1条）

7.取消原电动伸缩门1座，替换为成品双扇咖色氟碳漆热镀锌方管大门，高2.5m总宽6m；大门外指定场地换填300厚种植土铺设台湾草438㎡，种植面积以最终现场为准；（对应工作联系单二第2条）

8.应使用单位要求拆除单层混合结构建筑(面积据拆除影像资料据实结算）；清理后原场地做硬化并铺设悬浮式地板，面积70平方米，拼接图案厂家提供，中心点标高高于周边地面0.03并与之找坡平接；原单层混合结构建筑门口位置铸铁盖板14.4m。（对应工作联系单二第3条）

9.应业主要求对新建围墙做法进行变更，其中总高2.9m的围墙长105.05m，总高2.5m的围墙长29.94m，做法见图。（对应工作联系单二第4条）

以上变更工程量详见后附计算表。

| 建设单位意见： | 代管单位意见： | 监理单位意见： | 施工单位意见： |
| --- | --- | --- | --- |