工程量确认单

说明：本确认单根据《工作联系单》（编号1，署名使用单位为“琼海市塔洋镇中心幼儿园”，即千秋幼儿园）与《工作联系单》（编号2，补充）整理调整，替代原《工程量确认单》计量编号004（千秋幼儿园）。条目顺序已按工作联系单顺序重排，与工作联系单内容不一致或联系单中已取消的内容，均在对应条目下加注说明。

| 工程名称 | 东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程-塔洋镇千秋幼儿园室外配套附属设施建设工程 | 内容 | 千秋幼儿园增加部分改造工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 千秋幼儿园 | 计量 编号 | 004（修订） |

事由：关于千秋幼儿园增加部分改造工程的确认事宜

根据会议纪要，结合使用单位提出的若干意见做出修改，修改内容如下：

1.新增沙池水池顶部遮雨棚见详图；（注：工作联系单一第1条“原设计沙水池面积18平方，变更后沙池面积为15平方，水池面积为20平方”，该面积调整已按此执行）

2.按业主意见整个场地硬化铺装仅保留两种做法(绿化场地不变）即整体硬化+局部铺设悬浮式地板，且原设计图悬浮地板规格25cm×25cm×1.3cm，655.02㎡，变更为规格为30cm×30cm×1.6cm，铺设总面积607.2㎡，其余铺装场地均简化为硬化，硬化区域现调整硬化为200厚级配碎石+200厚C25混凝土，硬化优化工序：拉毛.切缝宽6mm，深5cm.填充沥青砂浆.棉毡养护；（对应工作联系单一第2条）

3.（注：工作联系单一第3条“原设计没有学校全称的广告牌，建议增加”，经研究未采纳，此项取消。）

4.按业主意见取消南向内部园门及底部台阶、两侧3m高围挡设施48㎡；（对应工作联系单二第2条）

5.根据现场已施工实际情况，取消成品木花箱4个；（对应工作联系单二第3条）

6.根据现场已施工情况，取消原围墙500×500造型柱，将原2m高围墙分段成多个不同高度施工，其中2.65m高围墙18m、3.3m高围墙20m、3.05m高围墙35.22m；均为18墙双面抹灰、内外双侧一底两面真石漆涂料；（对应工作联系单二第1条）

7.西侧楼梯后新增2.5m高围墙总长6m，18墙双面抹灰、内外双侧一底两面真石漆涂料；（对应工作联系单二第4条）

8.原趣味花架材料规格进行变更，均为热镀锌钢管，面喷涂咖色氟碳漆，见详图；（对应工作联系单二第5条）

9.根据使用单位要求新购置录像机、10T机械硬盘、配套显示器各1台，POE交换机1台。（对应工作联系单二第6条）

以上变更工程量详见后附计算表。

| 建设单位意见： | 代管单位意见： | 监理单位意见： | 施工单位意见： |
| --- | --- | --- | --- |