工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上埇和机关等7所幼儿园室外配套附属设施建设工程	编号：2

| 致：海口市工程监理有限公司 （监理单位） 琼海市万泉镇中心幼儿园 （使用单位） 中昌设计集团有限公司 （设计单位） 琼海市城市投资运营有限公司 （建设单位） 琼海市教育局 事由： 根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容为对工作联系单（编号1）的补充说明，工作联系单（编号1）与本联系单（编号2）合并后与本项目东升幼儿园工程量确认单内容一一对应： 1.大门口消防车道拆除原混凝土路面后新建，面积103.79㎡（拆除量按施工资料结算）；大门内消防车道坡道两侧增加挡土墙，总长22.97m；坡道两侧新增镀锌栏杆扶手，总长度15.5m。 2.取消原电动伸缩门1座，替换为成品双扇咖色氟碳漆热镀锌方管大门，高2.5m总宽6m；大门外指定场地换填300厚种植土铺设台湾草438㎡，种植面积以最终现场为准。 3.应使用单位要求拆除单层混合结构建筑(面积据拆除影像资料据实结算）；清理后原场地做硬化并铺设悬浮式地板，面积70平方米，拼接图案厂家提供，中心点标高高于周边地面0.03并与之找坡平接；原单层混合结构建筑门口位置增设铸铁盖板14.4m。 4.应业主要求对新建围墙做法进行变更，其中总高2.9m的围墙长105.05m，总高2.5m的围墙长29.94m，做法见图。 5.根据现场排水需要，在隔油池（见工作联系单一第3条）旁边增设两个铸铁篦子雨水口，通过5.4mDN200波纹管排至雨水井。 请各参建单位予以确认。 承包单位： 项目经理： 日 期： |  |
| --- | --- |
| 监理单位意见： | 监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期： |
| 使用单位意见： | 使用单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |
| 设计单位意见： | 设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |
| 建设单位意见： | 建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |
| 教育局意见： | 琼海市教育局（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期： |